HDMI Zesilovač-opakovač

Uživatelský návod

Důležité bezpečnostní opatření

Udržujte tento zesilovač daleko od kapalin. Nepokládejte jej na umístění v blízkosti vody, jako jsou vázy, umyvadla, akvária nebo bazény. Vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.Nepokládejte na něj těžké věci. Zařízení nepokládejte ke zdrojům tepla,mohli by dojít k vznícení. Neinstalujte jej uvnitř skříně nebo jiného uzavřeném prostoru. Ponechejte si návod do budoucna .

Návod 1x

HDMI Zesilovač 1x

1. Instalace

1.Zařízení s HDMI výstupem (PS3,Xbox,DVD,STB,PC)

2.Zařízení s HDMI vstupem (Monitor ,TV)

3.Použijte HDMI Kabelem AWG26 nebo lepší ( HDMI verze 1.4)

4.Připojte napájecí zdroj 5V/1A ,MHL Adapter/není součástí balení/

2. Porty

1.HDMI Vstup    2.Přepínač krátké a dlouhé vzdálenosti    3.HDMI výstup   4.Vstup pro napájení 5V/1A

Pokud tento zesilovač nemá  dostatečný výkon , připojte napájecí zdroj pro tento opakovač.

3.Funkce

Ochrana zařízení-tento zesilovač může být použit k ochranně HDMI zažízení jako jsou HD TV,HDMI rozbočovač , chrání proti elektrostatickým výbojům, vzniku elektrického přepětí.

Vyšší výkon-pro lepší výkon lze použit napájecí adaptér 5V/1A

Funkce HDMI zesilovače-přepnutím přepínače na polohu L,dostanete signál v maximální délce 10 metrů pro rozlíšení 4K x 2K a 1080p HDMI signal,max.20 metrů pro rozlišení 720 p nebo nižší.Přepnutím na polohu S může uživatel použít kabel 5m a kratší.

4.Otázky a odpovědi

A1 Správně připojeno ale nejde obraz.

B1 Krok1 Zkontrolujte zda svítí LED.

Krok2 Překontrolujte všechna propojení HDMI , jsou-li správně zapojená.

Krok3 Zkontrolujte a ujistěte se, že HDMI displej je na vstupním kanálu HDMI.

A2 Obraz jede, ale nejede zvuk.

B2 Krok1  Zkontrolujte, zda nemáte úroveň hlasitosti na výstupním zařízeni na 0.

Krok2  Zkontrolujte a ujistěte se, že jede zvukový výstup ze vstupního zdroje HDMI.

A3 Jak zjistíte, že je potřeba extra napájecí zdroj 5V/1A .

B3 Jakmile je obraz a zvuk v pořádku není potřeba extra napájecí zdroj. Jestli je problém se zobrazením nebo zvukem je potřeba extra napájecí zdroj 5V/1A .

5.Specifikace

| Napájecí zdroj | Jestli je používán jako zesilovač a ochrana přepětí není potřeba. Pokud je zesílení nedostatečné použijte extra napájecí zdroj 5V/3A |
| --- | --- |
| Vstupní rozlišení | 1080p s 3D |
| Výstupní rozlišení | 1080p s 3D |
| Vstupní port | HDMI 1x ,MHL 1x |
| Výstupní port | HDMI 1x |
| Pracovní teplota | 0°C – 40°C |
| Pracovní vlhkost | 20-80% |
| Rozměry | 81 x 46 x 17 (mm) |

Dovozce do ČR: Inter-sat LTD, Blučina 704, 66456 Blučina, info@inter-sat.cz, tel 530506900